Самостоятельная работа по архитектуре аппаратных средств

---

Часть А. Теоретические вопросы (выберите один правильный ответ)

А1. Что понимается под архитектурой компьютера?

1. Совокупность технических характеристик
2. Общее описание структуры и принципов работы компьютера, включая систему команд
3. Внешний вид системного блока
4. Набор микросхем на материнской плате

Ответ: 2

А2. Какое устройство компьютера выполняет арифметические и логические операции?

1. ОЗУ
2. Устройство управления
3. АЛУ
4. ПЗУ

Ответ: АЛУ это арифметико-логическое устройство

А3. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера?

1. Жёсткий диск, флешка (внешняя память)
2. ОЗУ и ПЗУ
3. Клавиатура, мышь (устройства ввода)
4. Монитор, принтер (устройства вывода)

Ответ: ОЗУ и ПЗУ

А4. В какой системе счисления число 25₁₀ будет записано как 11001?

1. В восьмеричной
2. В двоичной
3. В шестнадцатеричной
4. В троичной

Ответ: 2, так как число состоит только из 0 и 1

А5. Переведите число 101101₂ в десятичную систему счисления.

1. 43
2. 45
3. 47
4. 53

Ответ: 1*2^5+0*2^4+1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=32+8+4+1=45

А6. Какая логическая операция соответствует конъюнкции?

1. ИЛИ(Дизъюнкция)
2. И (логическое умножение)
3. НЕ (Инверсия)
4. Исключающее ИЛИ

Ответ: И

А7. Результат операции 1 И 0 И 1 равен:

1. 1
2. 0
3. 10
4. Не определено

Ответ: 0, так как если в операции «И» есть хотя один 0, то всё выражение 0

А8. Сколько входов и выходов имеет полусумматор?

1. 2 входа, 2 выхода
2. 3 входа, 2 выхода
3. 2 входа, 1 выход
4. 1 вход, 2 выхода

Ответ: 1, так как полусумматор складывает 2 бита (A и B) это входы, а на выходе мы получаем перенос (P) и сумму (S) это два выхода.

А9. Чему равны выходы сумматора S и P при сложении A=1, B=1 (для полусумматора)?

1. S=0, P=1
2. S=1, P=0
3. S=1, P=1
4. S=0, P=0

Ответ: 1, так как 1+1=10 в двоичной система, то есть S=0 P=1

А10. Основным устройством управления процессора является:

1. АЛУ (арифметико-логическое)
2. Регистры (быстрая память)
3. Устройство управления (УУ)
4. Кэш-память (промежуточная память)

Ответ: 3

Часть Б. Задания с кратким ответом

Б1. Запишите число 156₁₀ в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.

156:2=78(остаток 0) 78:2=39(остаток 0) 39:2=19(остаток 1) 19:2=9(остаток 1) 9:2=4(остаток 1) 4:2=2(остаток 0) 2:2=1(остаток 0) 1:2=0(остаток 1) ответ: 10011100

156:8=19(остаток 4) 19:8=2(остаток 3) 2:8=0 (остаток 2) ответ: 234

156:16=9(остаток 12 в 16-ричной системе это C) 9:16=0(остаток 9) ответ: 9С 

Б2. Сложите двоичные числа: 1011₂ + 1101₂. Ответ запишите в двоичной и десятичной системах.

1011+1101=11000=16+8+0+0+0=24

Ответ: 11000 и 24

Б3. Постройте таблицу истинности для логического выражения: F = (A И B) ИЛИ (НЕ C)

Б4. Запишите логическую функцию, которую реализует схема: два входа A и B подаются на элемент И, результат — на элемент НЕ.

Б5. Составьте таблицу сложения одноразрядных двоичных чисел (таблицу истинности полусумматора) и укажите логические выражения для S и P.

---

Часть В. Развёрнутые ответы

В1. Опишите устройство компьютера по принципу фон Неймана. Перечислите основные устройства (АЛУ, УУ, память, устройства ввода-вывода) и укажите их назначение. Объясните, что такое принцип хранимой программы.

АЛУ считает

УУ управляет и говорит, что делать

Память (ОЗУ и ПЗУ хранит данные и команды)

Устройство ввода-вывода связь с человеком

Принцип хранимой программы: команды и данные лежат в 1-ой памяти, процессор их не различает, просто читает по адресам. Это позволяет легко менять программы, чтобы не перепаивать железо

В2. Опишите цикл выполнения команды процессором. Перечислите основные этапы (выборка команды, декодирование, выполнение, сохранение результата) и кратко охарактеризуйте каждый из них. Укажите роль регистра-счётчика команд (PC) и регистра команд (IR).

Выборка это когда мы берём команду из памяти из PC (счётчик команд) и кладём в регистр команд.

Декодирование это УУ смотрит, что за команда

Выполнение это когда АЛУ считает

Сохранение это когда мы пишем результат, PC увеличивается на 1.

Роль PC и IR:

PC это закладка, знает адрес следующей команды

IR хранит текущую команду пока её не выполнят

В3. Спроектируйте (опишите словами и логическими выражениями) одноразрядный полный сумматор. Чем он отличается от полусумматора? Как из полных сумматоров строится многоразрядный сумматор?